NAAM:____________________________

P22 Weerstand en temperatuur; serie- en parallelschakeling 30-7-26

Nodig: Een voorlampje en een achterlampje, elk in een aparte fitting, weerstand  R2 van 10 , digitale voltmeter, analoge ampèremeter (minimaal tot ongeveer 0,5 A), voeding, 6 draden.

Let op! Een voorlampje is 6V; 0,5 A en een achterlampje 6V; 0,05A

Het doel van dit practicum is:

1. Het leren maken van elektrische schakelingen.

2. Het controleren van de regels m.b.t. spanning en stroomsterkte bij serie en parallelschakelingen

3. Het onderzoeken van het verband tussen spanning en stroomsterkte bij een nichroomdraad en een wolfraamdraad.

§4. Waarnemingen

1. Spanning en stroomsterkte bij serieschakeling.

N.B.: De temperatuur wordt groter als het vermogen van een weerstand groter wordt

Maak de schakeling van figuur 1 met een voorlampje L1, weerstand R2, ampèremeter en voltmeter V1. Maak altijd eerst de stroomkring!

Kies 5 standen op de spanningsbron zodat I de waarde uit de tabel krijgt en meet telkens U1 en U2 en Ub.

Vul tabel 1 in:

R2

V2

V1

A

L1

Vb

Fig. 1

| I in A | U1 in V | U 2 in V | Ub in V |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  |  |  |
| 0,10 |  |  |  |
| 0,20 |  |  |  |
| 0,30 |  |  |  |
| 0,40 |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |

Tabel 1

2. Spanning en stroomsterkte bij parallelschakeling.

Maak de schakeling van figuur 2 met een voorlampje L1, een achterlampje L2 en de meters A en V1.

Draai aan de spanningsbron totdat U1 = 6,0 V.

Draai daarna niet meer aan de spanningsbron!

Meet de hoofdstroom I en U1.

Verplaats de voltmeter en meet U2.

Verplaats A naar A1 en meet I1 en daarna I2.

Tip:

Je kunt sneller de lampjes verwisselen dan beide meters!!!

Vul tabel 2 in.

L2

V1

A

A1

V2

A2

L1

Fig. 2

| U1 in V | U2 in V | I in A | I1 in A | I2 in A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 2

Fig. 3

§5 Resultaten:

Bereken met behulp van Tabel 1 de weerstand van het lampje en van R2. De waarden van I, UL en U2 komen uit tabel 1.

De resultaten staan in tabel 3.

| I in A | ULampje in V | RLampje in  | U2 in V | R2 in  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 3 |  |  |  |  |

In figuur 3 heb ik de stroom-spanning grafiek voor het lampje L1 getekend m.b.v. tabel 3.

Ik heb ook de stroom-spanning grafiek getekend voor de weerstand R2  m.b.v. tabel 1.

- Ik bekijk eerst de resultaten van het lampje.

Uit tabel 3 blijkt dat als de stroomsterkte toeneemt en de temperatuur dus  …………………….  de weerstand van het lampje ……………………………...

Daarom is de stroom-spanning grafiek in figuur 3 ………………………………………………...

Ik bekijk nu de resultaten voor de nichroomweerstand.

Uit tabel 3 blijkt dat als de stroomsterkte toeneemt en de temperatuur dus  ……………………….

de weerstand van de nichroomdraad  ……………………………………

Daarom is de stroom-spanning grafiek …………………………………………………………...

Uit tabel 1 blijkt dat voor een serieschakeling geldt:

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

- Uit tabel 2 blijkt dat voor een parallelschakeling geldt:

a. ………………………………………………………………………………………………………...

b. ………………………………………………………………………………………………………...

§8. Conclusies.

Als de temperatuur stijgt wordt de weerstand van een wolfraamdraad  ………………………….

De stroom-spanning grafiek ……………………………………………………………………….

Als de temperatuur stijgt  ……………. de weerstand van een nichroomdraad  …………………

De stroom-spanning grafiek ………………………………………………………………………

Bij serieschakeling geldt

…..………………………………………………….……………………..

Bij parallelschakeling geldt:

- ……………………………………………………….……………………..

- ………………………………………………………….………………………………………….