Pulsar 1h/v h6: Verdieping: Stroom en spanning   NAAM: ________________________ Klas: ___

Materiaal: 6V voeding, 1 voorlampje (6V), weerstand van 10 , 1-fitting, 2 draden.

Gebruik van de voeding de rechter twee aansluitingen.

§1. Doel van de proef.

- Je gaat onderzoeken wat er met de stroom door een draadje gebeurt als je de spanning steeds groter maakt. Dat doe je met een gloeilampje en daarna met een opgerold dun draadje (=weerstand).

§2. Het lampje

- Teken eerst het schakelschema. Het lampje moet in serie met een ampèremeter op de spanningsbron worden aangesloten. Het schemateken van een ampèremeter is een rondje met een A er in Nummer de draden met de cijfers 1 t/m 3, te beginnen bij de +pool.

- Maak nu de schakeling. Omdat de ampèremeter in de voeding zit hoef jij die niet meer aan te sluiten.

4.	Als je de schakeling hebt gemaakt laat je deze 	controleren. Als het is goedgekeurd krijg je 	een netsnoer en kun je verder gaan.

5. Verhoog de spanning in stappen van 1 V en lees steeds de stroomsterkte af. Vul de tabel op blz. 2 in.

§3. Het dunne draadje (de weerstand)

Vervang het lampje door een weerstand en herhaal de proef. Vul de tabel op blz. 2 in.

§4. Resultaten.

a.	Teken op blz. 2 de grafiek voor het lampje.

Zet de eenheden er bij.

Teken een vloeiende lijn zo goed mogelijk tussen de punten door. Let op! Je punten moeten in 	de grafiek zichtbaar blijven.

Zet bij de grafiek:” gloeilampje”.

b.	Teken op blz. 2 de grafiek voor de weerstand.

Teken een rechte, zo goed mogelijk tussen de punten door.

Zet bij de grafiek: “koud draadje”.

c.	De meetpunten liggen niet (allemaal) precies op de getekende grafieklijnen. Verklaar dat.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

d.	Lees uit de grafiek af bij “koud draadje”: Als de spanning 6 V is dan is de stroomsterkte ____

Als de spanning 30 V is dan is de stroomsterkte __________________________________

Leg uit of je dat ook bij het gloeilampje kunt berekenen.

_________________________________________________________________________

§5. Conclusie.

Als je de spanning die op een draadje is aangesloten verhoogt dan ___________________ _________________________________________________________________________

De spanning-stroomsterkte grafiek van een draadje dat heet wordt is _________________

maar de spanning-stroomsterkte grafiek van een draadje dat niet heet wordt is een _________________________________________________________________________

|  | Gemeten in een lampje | Gemeten in een dun koud draadje |
| --- | --- | --- |
| Spanning in . . . | Stroomsterkte in . . . | Stroomsterkte in . . . |