Pulsar 1h/v §6.3 Proef 23b Thuisversie   NAAM: ____________________________

Voorkennis:

| Grootheid | symbool | eenheid | symbool |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |
| Vermogen |  |  |  |
| tijd |  |  |  |

De energie die een elektrisch apparaat gebruikt kun je berekenen met de formule _____________

Fig. 1. kWh-meter

Doel van de proef:

Het vermogen van een elektrisch apparaat bepalen.

§1. Plan van aanpak.

Op een kilowattuurmeter zit een telwerk dat aangeeft hoeveel kilowattuur (afgekort met _______ ) energie er gebruikt is.

We gebruiken dat telwerk niet bij deze proef omdat __________________________________________________ .

Op een kWhmeter kun je zien met hoeveel rondjes 1 kWh overeenkomt. In figuur 1 zie je staan: C = 375 (zie de pijl).

Dat betekent: 375 rondjes = 1 kWh dus 1 rondje = _____________________________________

§2. Waarnemingen.

Kijk op de meter bij jou thuis. Het (bovenste) telwerk staat op ____________________________

Op de meter bij jouw thuis staat C = _________ dus 1 rondje = ___________________________

Meet de tijd voor 10 rondjes als de stofzuiger (of een ander apparaat met groot vermogen) uit staat en ook als deze uit staat. Noteer het in de tabel.

| Gebruikte apparaat = _________________ | Gemeten tijd voor 10 rondjes |
| --- | --- |
| Apparaat uit |  |
| Apparaat aan |  |

§3. Berekening van het vermogen van het apparaat.

● Eerst bereken ik met het aantal gemeten rondjes hoeveel energie er verbruikt is: 	___________________________________________________________________________

● Door het apparaat aan te zetten duurt de tijd voor 10 rondjes ____________________ s korter.

Dan reken ik deze tijd om in uur: 	___________________________________________________________________________

● Nu bereken ik het vermogen in drie stappen: Formule, invullen, uitkomst met eenheid: 	___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Volgens de fabrikant (kijk op het typeplaatje) is het vermogen gelijk aan ___________________

§4. Conclusie. (Wat heb je gevonden bij deze opdracht? Let op het doel van de proef)

_____________________________________________________________________________