Wrijvingskracht.													NAAM: ___________________________

Wat heb je nodig?

Een strook hardboard.

Een krachtmeter met een meetbereik van 3 N.

Een "sleetje" (blokje hout of aluminium) waarvan één kant met schuurpapier.

6 gewichtjes van 50 g.

De onderzoeksvraag luidt:

Wat is de invloed van _______________________________________ op de  ______________________

De waarnemingen:

1.	a.	Hang de slee aan de krachtmeter. Deze wijst dan aan: ___________________________________
		Leg uit hoeveel gram de slee dan weegt: _____________________________________________
	b.	Leg de slee met het schuurpapier aan de onderkant op de ruwe kant van het hardboard.

Trek de slee met de krachtmeter met constante snelheid vooruit en lees de krachtmeter af.

Zet de meting in de tabel.

c.	Zet nu steeds meer gewicht op de slee en herhaal de proef.

2.	Herhaal de proef maar nu met de gladde kant van de slee op de ruwe kant van het board.

| Gewicht op slee in g | Gewicht slee + vracht in g | Trekkracht in N (met ruwe kant onder) | Trekkracht in N (met gladde kant onder) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |

Fig. 2

Resultaten:

3.	a.	Teken beide grafieken op het ruitjespapier. Zet 		bij elke grafiek “ruw”of “glad”.

b.	Waarom moet je (hier) rechte grafieken tekenen 		terwijl de punten niet precies op een rechte 			liggen?

_____________________________________
		_____________________________________

4.	a.	Lees af uit de bovenste grafiek:
		Bij 100 g is de trekkracht ________ 
		Bij 200 g is de trekkracht ________ 					Conclusie:
		_______________________________________		_______________________________________

b.	De trekkracht en het gewicht van de slee zijn dus
		______________________________________	c.	Dat kun je ook aan de grafiek zien want 				_______________________________________

Conclusie:
5.	Uit dit onderzoek is gebleken dat de wrijvingskracht afhangt af van _________________________ en
	van ________________________
	Het antwoord op de onderzoeksvraag is: (gebruik de conclusie van 4.)

__________________________________________________________________________________