De volgende grootheden met symbool en eenheden met symbool moet je leren.

| grootheid en symbool |  | eenheid en symbool |  |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning | U | Volt | V |
| stroomsterkte | I | Ampère | A |
| weerstand | R (van het Engelse Resistance) | Ohm | Ω |
| vermogen | P (van het Engelse Power) | Watt | W |
| energie | E | Wattuur | Wh |
| tijd | t | uur | h (van het Engelse hour) |

De volgende formules uit je Basis-BINAS (zie It’s learning) hoef je niet uit je hoofd te leren. Je moet ze wel kunnen gebruiken.

Ohm	U=IR

vermogen elektrische stroom	P=UI=I2R

energie elektrische stroom	E=Pt

stroomsterkte bij:

serieschakeling:	Itot=I1=I2=...

parallelschakeling	Itot=I1+I2+...

spanning bij:

serieschakeling:	Utot=U1+U2+...

parallelschakeling	Utot=U1=U2=...

vervangingsweerstand bij:

serieschakeling	Rtot=R1+R2+...

parallelschakeling					1Rtot=1R1+1R2+...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los de problemen op zoals bij de uitwerking van opgave 1 is voorgedaan.

Gebruik deze SPA-methode, dat is de Systematische Probleem Aanpak bij berekeningen!

1.	Een stofzuiger werkt op het lichtnet (230V). Er loopt dan 5 A door. Bereken de weerstand.

Aan de eenheden moet je kunnen zien welke grootheid er bij hoort! Als je leest “230 V”

moet jij weten dat V (volt) hoort bij spanning (symbool U).

Schrijf op wat er gegeven is en gebruik daarbij de grootheden U, I, R  enz.

Schrijf op dezelfde manier op wat er gevraagd wordt.

Dus:

Geg.: U = 230 V, I = 5 A.

Gevr.: 	R

Opl.:

Kijk in je Basis-BINAS wat het verband is tussen de gegeven en gevraagde grootheden U ,I en  R en je vindt dan de wet van Ohm: U = I.R

U = I.R  →  230 = 5.R  →  R = 230/5 = 46 Ω

2.	Door een lampje van 100 Ω loopt 15 mA. Bereken de spanning waarop het lampje is aangesloten.

3.	Een gewone gloeilamp (lamp 1) werkt op 230 V en een autolamp (lamp 2) werkt op 12 V.

Beide lampen zijn 40 W.

a.	Bereken door welke lamp de grootste stroom loopt.

b.	Bereken welke lamp de grootste weerstand heeft.

4.	Iemand wil een elektrische kachel (230 V, 4000 W) thuis aansluiten op het lichtnet waarin een zekering van 16 A is opgenomen. Ga na of dat kan.

5.	Een elektrische kachel van 500 W wordt 4 uur lang op het lichtnet aangesloten (230 V).

1 kWh kost € 0,12.

a.	Bereken hoeveel energie het lichtnet heeft geleverd.

b.	Bereken hoeveel je aan het energiebedrijf moet betalen.

6.	Iemand wil het vermogen van een elektrisch apparaat bepalen. Hij leest eerst de kWh-meter stand af en vindt dan 5789,5 kWh. Nu sluit hij het apparaat aan en na 30 minuten is de meterstand

5790,7 kWh. Bereken het vermogen van het apparaat.

7.	Een lamp van 75 Ω staat aangesloten op 230 V. Bereken het vermogen van dit apparaat.

8.	Op een elektrisch apparaat staat gedrukt 230 V en 40 W. Je sluit dit apparaat aan op een spanning van 115 V. We nemen aan dat de weerstand hetzelfde blijft. Bereken hoe groot het vermogen bij 115 V zal zijn.

9.	Thuis heb je zekeringen van elk 16 A.

a.	Bereken hoeveel lampen van 230V, 100 W je tegelijkertijd kunt aansluiten op één

zekering.

b.	Je gaat twee weken met vakantie en laat al die lampen aanstaan. Hoeveel gaat die stommiteit je kosten? 1 kWh kost € 0,12.

------------------------------------------------ Einde ------------------------------------------------