De volgende grootheden met symbool en eenheden met symbool moet je leren.

| grootheid en symbool |  | eenheid en symbool |  |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning | U | Volt | V |
| stroomsterkte | I | Ampère | A |
| weerstand | R (van het Engelse Resistance) | Ohm | Ω |
| vermogen | P (van het Engelse Power) | Watt | W |
| energie | E | Wattuur | Wh |
| tijd | t | uur | h (van het Engelse hour) |

De volgende formules uit je Basis-BINAS (zie it’s learning) hoef je niet uit je hoofd te leren. Je moet ze wel kunnen gebruiken.

Ohm	U=IR

vermogen elektrische stroom	P=UI=I2R

energie elektrische stroom	E=Pt

stroomsterkte bij:

serieschakeling:	Itot=I1=I2=...

parallelschakeling	Itot=I1+I2+...

spanning bij:

serieschakeling:	Utot=U1+U2+...

parallelschakeling	Utot=U1=U2=...

vervangingsweerstand bij:

serieschakeling	Rtot=R1+R2+...

parallelschakeling					1Rtot=1R1+1R2+...

Gebruik bij “Bereken”opgaven altijd de SPA-methode,

Dat is de Systematische Probleem Aanpak.

Je moet daarbij het volgende doen:

1.	Schrijf de gegevens op. Gebruik daarbij de juiste symbolen (letters).

2.	Schrijf op wat gevraagd wordt. Gebruik weer het juiste symbool (letter).

3.	Los het probleem op door in je Basis-BINAS de formule te zoeken waar deze

letters in voorkomen.

1.	Een stofzuiger werkt op het lichtnet (230V). Er loopt dan 5 A door. Bereken de weerstand.

Geg.:	U = 230 V, I = 5 A.

Gevr.:	R

Opl.:	U = I.R  →  230 = 5.R  →  R = 230/5 = 46 Ω

2.	Door een lampje van 100 Ω loopt 15 mA. Bereken de spanning waarop het lampje is aangesloten.

Geg.:	R = 100 Ω, I = 15 mA = 0,015 A.

Gevr.: 		U

Opl.:		U = I.R

U = 0,015 . 100 =  1,5 V

3.	Een gewone gloeilamp (lamp 1) werkt op 230 V en een autolamp (lamp 2) werkt op 12 V.

Beide lampen zijn 40 W.

a.	Bereken door welke lamp de grootste stroom loopt.

Lamp 1:

Geg.: 	U = 230 V, P = 40 W.

Gevr.: 	I

Opl.: 	P=UI

40 = 230 . I  →  I = 40/230 = 0,1739 A

Lamp 2:

Geg.: 	U = 12 V, P = 40 W.

Gevr.: 	I

Opl.: 	P=UI

40 = 12 . I  →  I = 40/12 = 3,333 A

Conclusie: Door lamp 2 loopt de grootste stroom.

b.	Bereken welke lamp de grootste weerstand heeft.

Lamp 1:

Geg.: 	U = 230 V, P = 40 W, I = 0,1739 A.

Gevr.: 	R

Opl.: 	U = I.R

230 = 0,1739 . R  →  R = 230/0,1739 = 1323 Ω

Let op:

Het kan ook met de formule P = I2.R

40 =  0,17392.R  →  40 = 0,3024.R  →  R = 40/0,3024 = 1323 Ω

Lamp 2:

Geg.: 	U = 12 V, P = 40 W, I = 3,333 A.

Gevr.: 	R

Opl.: 		U = I.R  →  12 = 3,333 . R  →  R = 12/3,333 = 3,6 Ω

Conclusie: Lamp 1 heeft de grootste weerstand.

4.	Iemand wil een elektrische kachel (230 V, 4000 W) thuis aansluiten op het lichtnet waarin een zekering van 16 A is opgenomen. Ga na of dat kan.

Geg.: 	U = 230 V, P = 4000 W.

Gevr.: 	I

Opl.: 	P = U.I

4000 = 230 . I  →  I = 4000/230 = 17,4 A

Conclusie: Door de zekering mag hoogstens 16 A dus de zekering zal smelten.

5.	Een elektrische kachel van 500 W wordt 4 uur lang op het lichtnet aangesloten (230 V).

1 kWh kost € 0,12.

a.	Bereken hoeveel energie het lichtnet heeft geleverd.

Geg.: 	U = 230 V, P = 500 W ,t = 4 h.

Gevr.: 	E

Opl.: 	E = P.t

E = 500 . 4 = 2000 Wh of 2 kWh

Of: 		Je kunt P in kW doen, dan krijg je de uitkomst E in kWh:

Geg.: 	U = 230 V, P = 500 W = 0,5 kW, t = 4 h.

Gevr.: 	E

Opl.: 	E = P.t

E = 0,5. 4 = 2 kWh

b.	Bereken hoeveel je aan het energiebedrijf moet betalen.

Geg.: 	E = 2kWh, 1 kWh kost €0,12.

Gevr.: 	Kosten

Opl.: 	2 kWh kost 2 . € 0,12 = € 0,24

6.	Iemand wil het vermogen van een elektrisch apparaat bepalen. Hij leest eerst de kWh-meter stand af en vindt dan 5789,5 kWh. Nu sluit hij het apparaat aan en na 30 minuten is de meterstand 5790,7 kWh. Bereken het vermogen van het apparaat.

Geg.: 	E = 5790,7 – 5789,5 =  1,2 kWh = 1200 Wh, t = 30 min = 0,5 h

Gevr.: 	P

Opl.: 	E = P.t   →  1200  = P . 0,5  →  P = 1200/0,5  =  2400 W of 2,4 kW

Of: 		Je kunt E in kWh doen, dan krijg je de uitkomst P in kW:

Geg.:	E =  1,2 kWh, t = 0,5 h.

Gevr.: 	P

Opl.: 	E = P.t

1,2 = P . 0,5 → P =  1,2/0,5 = 2,4 kWh

7.	Een elektrische  kachel van 75 Ω staat aangesloten op 230 V. Bereken het vermogen van dit apparaat.

Geg.: 	U = 230 V, R = 75 Ω.

Gevr.: 	P

Opl.: 	P=UI

1e.	U weet je al maar I nog niet dus eerst I berekenen:

U = I.R →  230 =  I . 75  →  I = 230/75 = 3,07 A

2e.	P = U.I = 230 . 3,07 = 705 W

8.	Op een elektrisch apparaat staat gedrukt 230 V en 40 W. Je sluit dit apparaat aan op een spanning van 110 V. We nemen aan dat de weerstand hetzelfde blijft. Bereken hoe groot het vermogen bij 110 V zal zijn.

Kijk eerst naar de eerste situatie waarbij U = 230 V:

Geg.: 	U = 230 V, P = 40 W.

Gevr.: 	R

Opl.: 	U = I.R

1e.	U weet je al maar I nog niet dus eerst I berekenen:

P = U.I  →  40 =  230 . I  →  I = 40/230 = 0,1739 A

2e.	U = I.R  →  230 = 0,1739 . R  →  230/0,1739    →  R = 1323 Ω

Kijk nu  naar de tweede situatie waarbij U = 115 V:

Geg.: 	U = 115 V, R = 1323 Ω (Er is gegeven dat de weerstand hetzelfde blijf)t.

Gevr.: 	P

Opl.: 	P = U.I

1e.	U weet je al maar I nog niet dus eerst I berekenen:

U = I.R  →  115 =  I . 1323   →  I = 115/1323 = 0,869 A

2e.	P = U.I  →  P = 115 . 0,869  →  P = 9,9996 = 10 W

9.	Thuis heb je zekeringen van elk 16 A.

a.	Bereken hoeveel lampen van 230V, 100 W je tegelijkertijd kunt aansluiten op één

zekering.

Geg.: 	U = 230 V, I = 16 A.

Gevr.: 	P

Opl.:		P=UI →  P = 230 . 16 = 3680 W

Dat zijn 3680/100 = 36,8 lampen afgerond 36 lampen (van elk 100 W.  37lampen  is net te veel).

b.	Je gaat twee weken met vakantie en laat al die lampen aanstaan. Hoeveel gaat die stommiteit je kosten? 1 kWh kost € 0,12.

Geg.: 	P = 3600 W (36 lampen van elk 100W), t = 14 dag = 14 . 24 = 336 h

Gevr.:	E

Opl.:		E = P.t   →  E  = 3600 . 336  →  P = 1.209.600 W = 1.209,6 kW

Dat kost 1209,6 . 0,12 =  € 145,15

----------------------- Einde ----------------------