De volgende grootheden met symbool en eenheden met symbool moet je leren.

| grootheid en symbool |  | eenheid en symbool |  |
| --- | --- | --- | --- |
| spanning | U | Volt | V |
| stroomsterkte | I | Ampère | A |
| weerstand | R (van het Engelse Resistance) | Ohm | Ω |
| vermogen | P (van het Engelse Power) | Watt | W |
| energie | E | Wattuur | Wh |
| tijd | t | uur | h (van het Engelse hour) |

Deze formules hoef je niet te leren. Wel moet je ze kunnen gebruiken!

Ohm	U=IR

vermogen elektrische stroom	P=UI=I2R

energie elektrische stroom	E=Pt

stroomsterkte bij:

serieschakeling:	Itot=I1=I2=...

parallelschakeling	Itot=I1+I2+...

spanning bij:

serieschakeling:	Utot=U1+U2+...

parallelschakeling	Utot=U1=U2=...

vervangingsweerstand bij:

serieschakeling	Rtot=R1+R2+...

parallelschakeling	1Rtot=1R1+1R2+...

Opgaven en uitwerkingen --------------------------------------------------------------------------------------

1.	Je hebt twee weerstand R1 = 100 Ω en R2 = 100 Ω.

a.	Bereken de totale weerstand als deze twee weerstanden in serie zijn geschakeld.

Serieschakeling dus:

Rtot = R1 + R2  →  Rtot =  100 + 100 = 200 Ω

b.	Bereken de totale weerstand als deze twee weerstanden parallel zijn geschakeld.

Parallelschakeling dus:

1/Rtot = 1/R1 + 1/R2  →

1/Rtot =  1/100 + 1/100 = 0,01 + 0,01 →

1/Rtot = 0,02  →

Rtot = 1/0,02 = 50 Ω

2.	Je hebt drie weerstanden R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω en R3 = 150 Ω.

Bereken de totale weerstand als deze weerstanden zijn geschakeld volgens de

schakelingen in figuur 2a t/m 2d.

a.	Serieschakeling dus Rtot = R1 + R2 + . . . = 50 + 100 + 150 =300 Ω

2a.

R3

R1

R2-----------------------------------------------------------------------------------

50 Ω

100 Ω

150 Ω

b.	Let op het rode kader in figuur 2b.

R1 en R2 staan in serie dus R1,2 = R1 + R2 = 50 + 100 = 150 Ω

R2,3 staat parallel aan R3:

1/Rtot =  1/150 + 1/150  = 0,006667 + 0,006667  = 0,01333

Rtot = 1/0,01333 = 75 Ω

R3

R1

R2

50 Ω

100 Ω

150 Ω

150 Ω

2b.

R1 en R2,3 staan in serie dus Rtot = 50 + 60 = 110 Ω

50 Ω

2c.

R1

R2

R3

100 Ω

150 Ω

60 Ω

c.	Zie het paarse kader in figuur 2c.

R2 en R3 staan parallel: 1/Rtot = 1/R2 + 1/R3

1/Rtot =  1/100 + 1/150 = 0,01 + 0,006667  = 0,016667

Rtot = 1/0,016667 = 60 Ω

R2

R3

R2

R1

R2

R3

2d.

50 Ω

100 Ω

150 Ω

d.	R1, R2 en R3 staan parallelschakeling dus 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + . . .

1/Rtot =  1/50 + 1/100  + 1/150 = 0,02 + 0,01 + 0,006667  = 0,03667

Rtot = 1/0,03667 = 27,27 = 28 Ω

Fig. 3

R1

R2

12 Ω

Rtot = 4 Ω

3.	Bekijk de schakeling van figuur 3 met twee weerstanden.

R1 heeft een waarde van 12 Ω en de totale weerstand van

deze schakeling is gelijk aan 4 Ω.

Bereken de waarde van weerstand R2.

Parallelschakeling dus 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2

1/4 =  1/12 + 1/R2

0,25 = 0,08333 + 1/R2

0,25 - 0,083333 = 1/R2

0,1667 = 1/R2

R2 = 1/0,1667 = 6 Ω

Fig. 4

R1

R2

A

R1

R2

10 Ω

40 Ω

0,25 A

4.	In figuur 4 zie je een parallelschakeling van twee

- weerstanden: R1 = 10 Ω en R2 = 40 Ω.

- Door de stroommeter gaat een stroom van 0,25 A.

- a.	Bereken hoe groot de spanning van de spanningsbron is.

- Parallelschakeling dus 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2

1/Rtot =  1/10 + 1/40 = 0,1 + 0,025 →

1/Rtot = 0,125

Rtot = 1/0,125 = 8 Ω

Je weet nu Itot en Rtot dus de wet van Ohm toepassen:

Utot = Itot.Rtot = 0,25 . 8 = 2 V

b.	Bereken hoe groot de stroomsterkte door elk van beide weerstanden is.

Nu I1 berekenen door de wet van Ohm op R1 toe te passen:

- U1 = I1.R1 →  2 = I1 .10   →  I1 = 2/10 = 0,2 A

Nu I2 bereken door de wet van Ohm op R2 toe te passen:

- U2 = I2.R2 →  2 = I2 .40   →  I2 = 2/40 = 0,05 A

- Let op! Je kunt I2 ook berekenen met de regel dat I1 + I2 = 0,25 A

Fig. 5

R1

R2

100 Ω

200 Ω

Utot = 30 V

5.	In figuur 5 zie je een serieschakeling van

- twee weerstanden en een spanningsbron.

- De spanning van de spanningsbron is 30 V.

- De weerstand R1 = 100 Ω en weerstand R2 = 200 Ω.

a.	Bereken de totale weerstand van de stroomkring.

Serieschakeling dus Rtot = R1 + R2

Rtot =  100 + 200 = 300 Ω

b.	Bereken de stroomsterkte door de stroomkring.

Utot = Itot.Rtot → 30   =  Itot. 300  → Itot = 30/300 = 0,1 A

c.	Bereken de spanning over de weerstanden R1 en R2.

- U1 = I1.R1 = 0,1 . 100 = 10 V

- U2 = I2.R2 = 0,1 . 200 = 20 V

- Dat is logisch want samen moet het 30 V zijn!

Fig. 6

R1

R2

200 Ω

300 Ω

Utot = 30 V

6.	In figuur 6 zie je een parallelschakeling van

- twee weerstanden en een spanningsbron.

- De spanning van de spanningsbron is 30 V.

- De weerstand R1 = 200 Ω en weerstand R2 = 300 Ω.

- a.	Bereken de totale weerstand van de stroomkring.

Parallelschakeling dus 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2  →

1/Rtot =  1/200 + 1/300 = 0,005 + 0,003333 →

1/Rtot = 0,008333  →

Rtot = 1/0,08333 = 120 Ω

b.	Bereken de stroomsterkte vanuit de spanningsbron.

Utot = Itot.Rtot  → 30   =  Itot. 120  → Itot = 30/120 = 0,25 A

c.	Bereken de stroomsterkte door elk van de weerstanden R1 en R2.

Bij parallelschakeling geldt Utot = U1 = U2.

Omdat Utot = 30 V iszijn U1 en U2 ook 30 V!

- U1 = I1.R1 →  30 = I1 . 200 → I1 = 30/200 = 0,15 A

- U2 = I2.R2 →  30 = I2 . 300 → I2 = 30/300 = 0,1 A

- Dat is logisch want samen moet het 0,25 A zijn!

- 7.	In figuur 7 zie je een serieschakeling van twee weerstanden

- R1 en R2. Verder zijn er drie spanningsmeters, een

- Stroommeter en een spanningsbron opgenomen.

- De spanning van de spanningsbron is 12 V en de spanning over R1 is 10 V.

Fig. 7

V

V

A

V

R1

R2

Utot = 12 V

U1 = 10 V

Itot = 0,2 A

De stroommeter geeft 0,2 A aan.

- a.	Bereken de grootte van de weerstanden R1 en R2 door gebruik te maken van de wet

- van Ohm.

U1 = I1.R1  → 10   =  0,2. R1  →  R1 = 10/0,2 = 50 Ω

Let op! Bij serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk maar de spanning wordt verdeeld: Utot = U1 + U2.

Dus U2 = Utot – U1 = 12 - 10 = 2 V

U2 = I2.R2  → 2  =  0,2. R2  →  R2 = 2/0,2 = 10 Ω

b.	Bereken de grootte van de totale weerstand van de schakeling door gebruik te maken

van de wet van Ohm.

Utot = Itot.Rtot  → 12 = 0,2 . Rtot → Rtot = 12/0,2 = 60 Ω

c.	Bereken de grootte van de totale weerstand met behulp van de serieformule.

Rtot = R1 + R2  =  10 + 50 = 60 Ω

- 8.	In figuur 8 zie je een parallelschakeling van

- twee weerstanden R1 en R2. Verder zijn er drie stroommeters

Fig. 8

R1

R2

A2

A3

V

A1

R1=?

R2=?

Utot =6 V

I1 = 0,4 A V

I2 = 0,2 A V

(A), een spanningsmeter (V) en een spanningsbron opgenomen.

- De spanning van de spanningsbron is 6 V.

- Door R1 gaat 0,4 A en door R2  gaat 0,2 A.

- a.	Bereken de grootte van de weerstanden R1 en R2 door gebruik

- te maken van de wet van Ohm.

U1 = I1.R1  → 6   =  0,4. R1  →  R1 = 6/0,4 = 15 Ω

U2 = I2.R2  → 6   =  0,2. R1  →  R1 = 6/0,2 = 30 Ω

- b.	Bereken de grootte van de totale weerstand van de schakeling door gebruik te

- maken van de wet van Ohm.

Let op! Bij parallel is Itot = I1 + I2 = 0,4 + 0,2 = 0,6 A

Utot = Itot.Rtot  → 6   =  0,6. Rtot  →  Rtot = 6/0,6 = 10 Ω

c.	Bereken de grootte van de totale weerstand met behulp van de parallel-formule.

Parallelschakeling dus 1/Rtot =  1/R1 + 1/R2

1/Rtot = 1/15 + 1/30 = 0,06667 + 0,03333 = 0,1

1/Rtot = 0,1

Rtot = 1/0,1 = 10 Ω

1

8

4

5

2

6

3

7





L1

L2

R1 = 20 Ω

Fig. 9

I1 = 0,5 A V

I1 = 0,05 A V

U1 = 6 V

U2 = 6 V

Utot = 6 V

9.	Lampjes L1 (6V; 0,5 A) en L2 (6V;

0,05 A) zijn parallel geschakeld. In de schakeling is ook

een weerstand van 20 Ω opgenomen. De spanningsbron is ingesteld op 17 V zodat de lampjes goed branden.

a.	Leg uit hoe groot de stroomsterkte in de weerstand (R1) is.

L1 en L2 zijn parallel geschakeld dus Itot = 0,5 + 0,05 = 0,55 A

b.	Bereken de spanning over de weerstand R1.

U1 = I1.R1 = 0,55 . 20 = 11 V

Of:  Utot (17V ) wordt bij serieschakeling  verdeeld over R1 en over de lampjes dus

U1 = 17 – 6 = 11 V

c.	Welk van de meters zijn stroommeters en welke spanningsmeters?

Stroommeters staan in de stroomkring dus dat zijn 1, 4, 5 en 7

Spanningmeters staan parallel aan lamp of weerstand dus dat zijn 2, 3, 6 en 8

d.	Geef voor elk van de meters 1 t/m 8 aan hoeveel ze aanwijzen.

4 wijst 0,5 A, 5 wijst 0,05 A aan dus 1 en 7 wijzen 0,55 A aan

3 en 4 wijzen 6 V aan.

8 wijst 17 V aan dus 2 wijst 17 – 8 = 11 aan.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55 A | 11 V | 6 V | 0,5 A | 0,05 A | 6 V | 0,55 A | 17 V |

8

1

4

5

2

6

3

7





L1

L2

R1

20 Ω

Fig. 9

0,55 A

0,55 A

0,5 A

0,05 A

6 V

6 V

17 V

11 V

- 10.	In figuur 10 zie je een gemengde schakeling

- van drie weerstanden R1, R2 en R3.

Fig. 10

R1

R2

A1

A2

R3

V1

V3

A3

R1

R2

R3 =40 Ω

150 Ω

100 Ω

50 V

Verder zijn er drie stroommeters en twee spanningsmeters

- opgenomen. Voor de weerstanden geldt: R1 = 150 Ω,

- R2 = 100 Ω en R3 = 40 Ω.

- De spanningsbron heeft een spanning van 50 V.

a.	Bereken de stroomsterkte die elk van de drie stroommeters aangeeft.

- (Hint: Bereken eerst de totale weerstand van de  schakeling)

Zie het rode kader in figuur 10.

R1 en R2 staan parallel: → 1/R1,2 = 1/R1 + 1/R2 = 1/150 + 1/100 = 0,01667

R1,2 = 1/0,01667 = 60 Ω

R1,2  en R3 staan in serie: → Rtot = 60 + 40 = 100 Ω

Utot = Itot.Rtot → 50= Itot.100  → Itot = 50/100 = 0,5 A

Fig. 10

R1

R2

A1

A2

R3

V1

V3

A3

R1

R2

R3 =40 Ω

150 Ω

100 Ω

50 V

60 Ω

Dus A3 wijst 0,5 A aan

U1,2 = I`1,2.R1,2 =  0,5 . 60 = 30 V

U1 = I1.R1 → 30 = I1.150  → I1 = 30/150 = 0,2 A

Dus A1 wijst 0,2 A aan

U2 = I2.R2 → 30 = I2.100  → I2 = 30/150 = 0,3 A

Dus A2 wijst 0,3 A aan

Of:

Als Itot = 0,5 A en I1 = 0,2 A dan is I2 = 0,3 A

Dus A2 wijst 0,3 A aan

b.	Bereken de spanning die elk van de twee spanningsmeters aangeeft.

- U1 =  30 V (al berekend bij a)

- Dus V1 wijst 30 V aan.

- U3 = I3.R3 = 0,5 . 40 = 20 V

- Dus V3 wijst 20 V aan.

- Let op!

- De spanning van de batterij is Utot = U1,2+ U3 =  20 + 30 = 50 V

- 11.	In figuur 11 zie je een gemengde schakeling van 6 weerstanden R1 t/m R6.

- Voor deze weerstanden geldt: R1 = 50 Ω, R2 = 30 Ω,

- R3 = 60 Ω, R4 = 15 Ω, R5 = 30 Ω en R6 = 40 Ω.

- Bereken de totale weerstand tussen de punten A en B.

Fig. 11

R1

R3

R2

R4

R5

R6

A

B

50 Ω

15 Ω

30 Ω

30 Ω

60 Ω

40 Ω

20 Ω

10 Ω

120 Ω

- Bereken eerst de totale weerstand van de parallelschakeling (in het rode en paarse kader).

- 1e. Zie het rode kader in figuur 11.

- R2 en R3 parallel:

- 1/R2,3 =  1/R2 + 1/R3 = 1/30 + 1/ 60 = 0,03333 + 0,01667 = 0,05

- R2,3=1/0,05 = 20 Ω

- 2e.	Zie het paarse kader in figuur 11.

- R4 en R5 parallel:

- 1/R4,5 =  1/R4 + 1/R5 = 1/15 + 1/ 30 = 0,06667 + 0,03333 = 0,1

- R4,5=1/0,1 = 10 Ω

- 3e.	Zie het blauwe kader in figuur 11.

- In serie staan: R1, R2,3,  R6 en R4,5 dus

- Rtot = R1 + R2 + . . . = 50 + 20 + 40 + 10 = 120 Ω

12.	Bekijk de schakeling van figuur 12.

Gegeven is dat R1 = 100 Ω, R2 = 100 Ω,

R3 = 50 Ω, R4 = 50 Ω en R5 = 50 Ω.

A

B

Fig. 12

R1

R4

R3

R2

R5

100 Ω

100 Ω

50 Ω

50 Ω

50 Ω

100 Ω

50 Ω

100 Ω

50 Ω

Bereken de totale weerstand tussen de

punten A en B.

De berekening gaat in 4 stappen:

1e.	Zie het rode ovaal in figuur 12.

R3 en R5 in serie:

R3,5 = R3 + R5 = 50 + 50 = 100 Ω

2e.	Zie het paarse kader in figuur 12.

R3,5 en R2 parallel:

1/R2,3,5 =  1/R2 + 1/R3,5 = 1/100 + 1/100 = 0,01 + 0,01 = 0,2

R 2,3,5 = 1/0,2 = 50 Ω

3e.	Zie het groene kader in figuur 12.

R2,3,5 en R4 in serie:

R2,3,4,5 = R2,3,5 + R4 = 50 + 50 = 100 Ω

4e.	Zie het blauwe kader in figuur 12.

R2,3,4,5 en R1 parallel:

1/R1,2,3,4,5 =  1/R2,3,4,5 + 1/R1 = 1/100 + 1/ 100 = 0,01 + 0,01 = 0,2

R 1,2,3,4,5 = 1/0,2 = 50 Ω

-----//-----