De volgende formules hoef je niet te leren, je moet ze wel kunnen gebruiken.

Ohm												U=IR

vermogen elektrische stroom			P=UI

Transformator								UpUs=NpNs

vermogen bij ideale transformator	Pp=Ps

Wat je wel moet leren:

De kant van de transformator waar je de spanningsbron op aansluit heet de primaire kant.

De kant van de transformator waar je het apparaat op aansluit heet de secundaire kant

Pp=Ps en P=UI kun je combineren tot UpIp=UsIs

U = spanning in Volt (V)						Up = primaire spanning

Us = secundaire spanning

I   = stroomsterkte in ampère (A)			Ip = primaire stroomsterkte

Is=  secundaire  stroomsterkte

R = weerstand in ohm (Ω)

P = vermogen (Power) in watt (W)		Pp = primaire vermogen

Ps = secundaire vermogen

N = aantal windingen (geen eenheid)	Np = primaire aantal windingen

Ns = secundaire aantal windingen

Bij een ideale transformator ontstaat er geen warmte dus is Pp = Ps

Bij een niete-ideale (echte) transformator is Pp > Ps

§1. Wat je in dit hoofdstuk al geleerd hebt:

a.	Als je een magneet beweegt bij een spoel gaat er in de spoel een stroom lopen. (Moet je de uiteinden natuurlijk wel doorverbinden).

b.	Je kunt ook de spoel beweging en de magneet stil houden.

c.	Je kunt ook de magneet stil houden en deze magneet steeds in en uitschakelen of steeds sterker en dan weer zwakker maken. Dat lukt natuurlijk alleen met een elektromagneet.

d.	Dit principe wordt toegepast bij	- een dynamo

- een microfoon

- een transformator.

§2.	Een eenvoudige transformator:

a.	-	Links zie je een elektromagneet die op een wisselspanning is aangesloten. De +pool en de –pool van deze spanningsbron wisselen dus voordurend.

-	De stroomrichting in de elektromagneet wisselt voortdurend van richting.

-	De polen van de elektromagneet wisselen dus ook voortdurend van plaats.

~

A

Fig. 1

b.	-	Omdat de sterkte van de elektromagneet steeds verandert zal er in de rechter spoel een stroom gaan lopen.

§3. Een echte transformator.

a.	Bij een echte transformator zijn er een paar veranderingen aangebracht:

-	In beide spoelen is een kern aangebracht.

-	De kernen zijn aan elkaar gemaakt tot een vierkant.

b.	-	De spoel waar je de wisselspanning op aansluit heet de primaire spoel (De linker in figuur 2).

~

Fig. 2

In de praktijk zijn beide spoelen in elkaar geschoven en op één kern gewikkeld.

Up

Ns

Np

Ip

Is

Us

⊗

kern

-	De spoel waarin de stroom wordt opgewekt heet de secundaire spoel (De rechter in figuur 2).

§4. Metingen aan een transformator.

a.	Up is de primaire spanning in V (de spanning van de spanningsbron)

Ip is de primaire stroom in A (de stroom in de primaire spoel)

Ns is het aantal primaire windingen

b.	Us is de secundaire spanning in V (de spanning over de secundaire spoel)

Is is de secundaire stroom in A (de stroom in de secundaire spoel)

Ns is het aantal secundaire windingen

c.	We gaan het aantal windingen veranderen en gaan kijken wat er met de secundaire spanning gebeurt.

| Np | Ns | Up in V | Us in V | UpUs | NpNs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conclusie: ______________________________________________________________

§5.	Toepassingen:

a.	Adapter voor bijvoorbeeld je telefoonoplader:

Transformeert 230 V naar bijvoorbeeld 5 V.

b. Soldeerpistool: Transformator transformeert van 230 V naar 1,2 V.

c.	Lastransformator: Transformeert 230 V in bijvoorbeeld 30 V

d.	Oplader elektrische tandenborstel: Primaire spoel zit in de lader, de secundaire zit in je tandborstel.

e.	Transformatorhuisje in je woonwijk. Transformeert bijvoorbeeld 10.000 V naar 230 V.

§6.	Opgave-voorbeeld

Je wilt met een transformator een 10 V, 0,2 W lampje op het lichtnet (230 V) aansluiten.

Je hebt een transformator met primair 1150 windingen.

a.	Bereken hoeveel windingen je aan de  secundaire kant  moet kiezen.

b.	Bereken de secundaire stroomsterkte.

c. Bereken de primaire stroomsterkte.

Oplossing:

a.	-	Schrijf op wat is gegeven en wat wordt gevraagd:

Us = 10V, Up = 230 V, Np = 1150, Ns = ?

-	Zoek de formule waar deze symbolen in voor komen:UpUs=NpNs

-	Vul gegevens in:															23010=1150Ns

-	Bereken uitkomst (met eenheid): 								23=1150Ns  →

Ns = 1150/23 = 50

b.	Us = 10 V, Ps = 0,2 W, Is = ?

Ps = Us.Is  →  0,2 = 10.I→ I = 0,2/10 = 0,02 A

c.	Ps = 0,2 W dus Pp = 0,2 W, Us = 230 V, Is = ?

Pp = Up.Ip  →  0,2 = 230 . Ip  →  Ip = 0,2/230 = 0,00087 A

§7.	Oefenopgaven.

1.	De deurbel

Een bel werkt meestal op 5 V of 8 V. Je gebruikt daarom een transformator met 1000 primaire windingen die 230 V omzet in een lagere spanning.

a.	Bereken het aantal secundaire windingen als je een 5 V bel wilt aansluiten.

b. Bereken het aantal secundaire windingen als je een 8 V bel wilt aansluiten.

2.	De beeldbuis van een TV.

Bij een “ouderwetse” TV wordt 230 V omgezet in een spanning van 18 kV. Bereken het aantal primaire windingen als het aantal secundaire 5.000 bedraagt.

3.	Voedingskast.

In de 230 V voedingskast die je bij het practicum gebruikt zit een transformator met 1600 primaire windingen. Door aan een knop te draaien verander je het aantal secundaire windingen.

a.	Bereken het aantal secundaire windingen dat je hebt gekozen als de secundaire spanning 26 V is.

Je sluit in deze situatie een weerstand aan. Het vermogen van deze weerstand is dan 13 W.

b.	Bereken de secundaire stroomsterkte.

c.	Hoe groot is het primaire vermogen?

d.	Bereken de primaire stroomsterkte.

e.	Elske denkt dat als de spanning x maal kleiner wordt, de stroom x maal groter wordt. Ga na of dat klopt.

4.	Transformatorhuisje.

In een transformatorhuisje wordt 10.000 V getransformeerd naar 230 V. Op piekuren neemt de woonwijk die op dit huisje is aangesloten 6.900.000 Watt af.

●	Bereken de secundaire stroomsterkte.

5.	Het soldeerpistool.

De transformator in een 230 V soldeerpistool heeft primair 1200 windingen en secundair 6.

a. Bereken de secundaire spanning.

b.	De secundaire spoel is aangesloten op een weerstand van 0,25 Ω.

Bereken de secundaire stroomsterkte.

c.	Bereken het vermogen van deze weerstand.

d.	Bereken de primaire stroomsterkte.

e.	Waarom is het niet gevaarlijk om met je hand tegen de punt van de soldeerbout te houden?

f.	Je sluit deze soldeerbout op 230 V gelijkspanning aan. Leg uit of de transformator dan ook werkt.

6.	Neonverlichting.

Op een gevel zit een 100 W, 10 kV reclameverlichting. (10 kV is gevaarlijk voor de brandweer bij het blussen en daarom zit er altijd een schakelaar op de gevel). 10 kV wordt geleverd door een transformator die op 230 V is aangesloten.

a.	Bereken hoeveel keer het aantal secundaire windingen groter (of kleiner?) moet zijn dan het aantal primaire.

b.	Bereken de secundaire stroomsterkte.

c.	bereken de primaire stroomsterkte.

7.	De elektrische deken.

Omdat sommige mensen een elektrische deken in hun bed die op 230 V werkt link vinden is er een 12 V deken in de handel. Deze deken bestaat uit een lange draad van 2,88 Ω.

a.	Toon aan dat het om een 50 W deken gaat.

b.	De transformator heeft secundair 150 windingen, bereken het primaire aantal.

c.	Bereken de secundaire stroomsterkte.

d.	bereken de primaire stroomsterkte.

----------------------------------------- Einde -----------------------------------------